Mobilní drtič BEYER

Typ:	JC 0965-T

Technické údaje

Stroj se skládá z následujících částí:

a) Násypka

Objem: 			cca 4,5 m³

Šířka podávání: 	3800 mm.

Výška podávání: 	4000 mm.

Tloušťka plechu: 	10 mm s podpěrami.

b) Vibrační podavač s předběžným tříděním

Rozměry podavače: 	2800x1000 mm.

Konstrukce: 		Svařovaná konstrukce a krytá HARDOX.

Pohon: 		Dvojité vibromotory (2x3,3 kW).

c) Čelisťový drtič

Vstupní otvor: 		900x650 mm.

Otevření čelistí: 	nastavitelné 60-150 mm.

Kapacita: 		max. 150 t/h

Pohon: 		75 kW

d) Pásový dopravník pro drcený materiál

Šířka pásu: 		1000 mm.

Délka nápravy: 		8000 mm.

Výtlačná výška: 	2600 mm.

Pohon: 		7,5 kW bubnový motor.

Hydraulicky skládací během přepravy.

e) Pásový dopravník pro předtříděný materiál

Šířka pásu: 		500 mm.

Délka nápravy: 		3000 mm.

Pohon: 		2,2 kW bubnový motor.

f) Pásový dopravník pro obtokový materiál

Šířka pásu: 		500 mm.

Délka nápravy: 	3000 mm.

Výtlačná výška: 	2000 mm.

Pohon: 			2,2 kW bubnový motor.

Hydraulicky skládaný během přepravy.

g) Dieselový motor a generátor

Výkon: 		200 kVA

Motor: 			Tepelně a hlukově izolovaná skříň.

Napětí: 		400/230 V, 50 Hz

h) Hydraulický systém

Hydraulický pohon: 	Axiální pístové čerpadlo

Pohon (pásy): 		30 kW E-Motor

i) Pásová souprava

Délka náprav: 		3700 mm.

Šířka pásového podvozku: 500 mm.

Rychlost: 		max. 0,8 km/h

j) Ovládací skříň

Dálkově ovládaná