Mobilní třidič BEYER

Typ:	BM 2512-T

Technické údaje

Stroj se skládá z následujících částí:

a) Podávací násypka

Objem: 			cca 4 m³

Šířka podavače: 		3 500 mm

Výška podávání: 		3 600 mm

b) Výklopná mříž

Rozteč mříží: 		90 mm

Dálkově ovládaná hydraulická naklápěcí mříž

Vibro – motor

c) Dávkovací pásový dopravník

Šířka pásu: 			800 mm, hladký pás.

Vzdálenost os: 		 5 850 mm

Pohon: 			motor s převodovkou o výkonu 5,5 kW.

Frekvenční měnič (nastavitelná rychlost hlavního pásového dopravníku).

Pogumovaný hnací buben

d) Speciální třídicí stroj BEYER

Rozměry: 			2,5x1,25 m/ 2 patra;

Kapacita: 			max. 80 m3/h

Pohon: 			elektromotor 5,5 kW.

Vibrační, excentrický, 4.

Horní síto: 		30 mm čtvercová oka (dle přání zákazníka).

Spodní síto: 		15 mm čtvercová oka (dle přání zákazníka)

e) Pásový dopravník pro jemnou frakci

Šířka pásu: 			650 mm, hladký pás.

Vzdálenost náprav: 		5 700 mm

Výtlačná výška: 		2 800 mm

Pohon: 			bubnový motor 3,0 kW

Hydraulicky skládací během přepravy.

f) Pásový dopravník pro střední frakci

Šířka pásu: 			650 mm, vynášecí pás.

Vzdálenost náprav: 		5 800 mm

Výška výsypky: 		2 800mm

Pohon: 			bubnový motor o výkonu 3,0 kW.

Hydraulicky skládací během přepravy.

g) Pásový dopravník hrubá frakce (1 jednotka)

Šířka pásu: 			500 mm, Vynášecí pás

Vzdálenost os: 		5 800 mm

Výška výsypky: 		2 800 mm

Pohon: 			2,2 kW bubnový motor

Hydraulicky sklopný při přepravě

Hydraulicky sklopný při přepravě

h) Generátorová souprava poháněná vznětovým motorem

Výkon dieselového generátoru:46 kVA

Nádrž: 			tepelně a zvukově izolovaná

Napětí: 			400/230 V, 50 Hz

i) Hydraulický systém

Pohon: 			Axiální čerpadlo

Výkon: 			30,0 kW E-Motor

l) Sledovací souprava

Axiální délka: 		3 000 mm

Šířka:			400 mm

k) Ovládací panel

Obsahuje všechny komponenty pro ovládání stroje.

Kabelové ovládání (pohyblivé a nouzové zastavení).