Mobilní drtič BEYER

Typ:	IC 1088-T

Technické údaje

Stroj se skládá z následujících částí:

a) Násypka

Objem: 			přibližně 4,5 m³

Šířka:			3800 mm

Výška:			4000 mm

Tloušťka plechu:	10 mm

b) Vibrační podavač s přední třídící mříží

Rozměry podavače:	2800x1000 mm

Konstrukce: 		Svařovaná sestava a deska z tvrdokovu, odolná proti korozi.

Pohon: 			Vibromotor (2x3,3 kW)

Rychlost podávání řízená PLC.

c) Pulzní drtič K34

Vstupní mezera:	1040x880 mm

Kapacita:		max. 200 t/h

Pohon:			132 kW

Průměr rotoru:		Ø1250 mm

Šířka rotoru:		1000 mm

Otáčky rotoru:		550 ot/min.

Konstrukce: 		Vysokopevnostní svařovaná konstrukce

Snadno vyměnitelný odlitek rotoru

Max. Rozměry posuvu:	550 mm

d) Systém snižování prašnosti

Chráněné trysky:	4 jednotky

Tlaková nádrž na vzduch

Expoziční nádrž

Řídicí jednotka

e) Vibrační podavač pod drtičem

Rozměry podavače:	2800x900 mm

Konstrukce: 		Svařovaná sestava a deska z tvrdokovu odolná proti korozi.

Pohon:			vibromotor (2x2,0 kW)

f) Vynášecí pás jemné frakce

Šířka ohybu:		1000 mm, hladký ohyb

Vzdálenost náprav:	8000 mm

Výška odlitku:		2600 mm

Pohon:			bubnový motor 7,5 kW

Sklopný hydraulicky při přepravě.

g) Vynášecí pás hrubé frakce

Šířka ohybu:		500 mm, hladký ohyb

Vzdálenost náprav:	3000 mm

Výška odlitku:		2000 mm

Pohon:			2,2 kW bubnový motor

Při přepravě hydraulicky sklopný.

h) Naftový motor ve skupině generátorů

Výkon generátoru Disel:275 kVA

Klec:			tepelně a zvukově izolovaná

Napětí:			400/230 V, 50 Hz

i) Hydraulický systém

Pohon: 			čerpadlo s pístem

Výkon:			30,0 kW E-Motor

j) Paletová souprava

Vzdálenost náprav:	3700 mm

Šířka:			500 mm

Otáčky:			max. 0,8 km/h

k) Ovládací panel

Obsahuje všechny komponenty pro ovládání stroje.

Drátové dálkové ovládání (pohyby chůze a nouzové zastavení).