Mobilní třidič BEYER

Typ:	BM 4015-T

Technické údaje

Stroj se skládá z následujících částí:

a) Podávací násypka

Objem: 			cca 6 m³

Šířka podavače: 		4 500 mm

Výška podávání: 		3 500 mm

b) Výklopná mříž

Rozteč mříží: 		90 mm

Dálkově ovládaná hydraulická naklápěcí mříž

Vibro – motor

c) Dávkovací pásový dopravník

Šířka pásu: 			1 200 mm, hladký pás.

Vzdálenost os: 		4 000 mm

Pohon: 			motor s převodovkou o výkonu 5,5 kW.

Frekvenční měnič (nastavitelná rychlost hlavního pásového dopravníku).

Pogumovaný hnací buben

d) Hlavní pásový dopravník

Šířka pásu: 			1 200 mm, hladký pás

Vzdálenost os: 		10 500 mm

Pohon: 			motor s převodovkou o výkonu 11,0 kW.

Frekvenční měnič (nastavení rychlosti hlavního pásového dopravníku).

Pogumovaný hnací buben

Boční ochranný plech a guma

e) Speciální třídicí stroj BEYER

Rozměry: 			4,0x1,5 m/ 3 patra;

Kapacita: 			max. 180 m3/h

Pohon: 			elektromotor 15,0 kW.

Vibrační, excentrický, 4.

Horní síto: 		45 mm čtvercová oka (dle přání zákazníka).

Střední stío:		30 mm čtvercová oka (dle přání zákazníka).

Spodní síto: 		15 mm čtvercová oka (dle přání zákazníka)

f) Pásový dopravník pro jemnou frakci

Šířka pásu: 			1 000 mm, hladký pás.

Vzdálenost náprav: 		8 000 mm

Výtlačná výška: 		4 500 mm

Pohon: 			bubnový motor 7,5 kW

Hydraulicky skládací během přepravy.

g) Pásový dopravník pro střední frakci

Šířka pásu: 			800 mm, vynášecí pás.

Vzdálenost náprav: 		7 500 mm

Výška výsypky: 		3 500 mm

Pohon: 			bubnový motor o výkonu 5,5 kW.

Hydraulicky skládací během přepravy.

h) Pásový dopravník hrubá frakce(1 jednotka)

Šířka pásu: 			650 mm, Vynášecí pás

Vzdálenost os: 		7 500 mm

Výška výsypky: 		3 500 mm

Pohon: 			4,0 kW bubnový motor

Hydraulicky sklopný při přepravě

i) Pásový dopravník pro nadrozměrný materiál (1 jednotka)

Šířka pásu: 			500 mm, Vynášecí pás

Vzdálenost os: 		1 900 mm

Pohon: 			2,2 kW bubnový motor

j) Pásový dopravník pro nadrozměrný materiál (1 jednotka)

Šířka pásu: 			500 mm, Vynášecí pás

Vzdálenost náprav: 		7 450 mm

Výtlačná výška: 		3 500 mm

Pohon: 			3,0 kW bubnový motor

Hydraulicky sklopný při přepravě

k) Generátorová souprava poháněná vznětovým motorem

Výkon dieselového generátoru:110 kVA

Nádrž: 			tepelně a zvukově izolovaná

Napětí: 			400/230 V, 50 Hz

l) Hydraulický systém

Pohon: 			Axiální čerpadlo

Výkon: 			37,0 kW E-Motor

m) Sledovací souprava

Axiální délka: 		3 700 mm

Šířka:			450 mm

Otáčky: 			max. 0,8 km/h

n) Ovládací panel

Obsahuje všechny komponenty pro ovládání stroje.

Kabelové ovládání (pohyblivé a nouzové zastavení).

o) Přepravní rozměry

Délka: 			cca 17,00 m

Šířka: 			cca 3,45 m

Výška: 			cca 3,75 m

Hmotnost: 			cca 32 000 kg